Obnova budov v malé vesnici v Polsku: EPS s dotací EU

V roce 2018 se místní samospráva polské obce Parysów rozhodla realizovat termo-modernizační projekt tří veřejných budov: (1) obecní úřad, (2) veřejná knihovna a (3) základní škola. Tyto tři budovy vykazovaly zhoršené provozní podmínky, staré topné systémy (kotle na uhlí a spalovací soustavy) a to bez jakýchkoliv limitů. Hlavním cílem projektu bylo snížit spotřebu energie ve veřejných budovách a snížit tak náklady na energii. Projekt by kromě úspory energie a snižování nebezpečných emisí přinesl obci další příjmy.

V každé budově se vedení obce rozhodlo provést následující stavební, rekonstrukční a instalační práce:

- Izolace vnějších stěn a stropu pomocí polystyrenu

- Izolace střechy minerální vlnou

- Výměna dřevěných a ocelových vstupních dveří

- Instalace nového zdroje tepla a rozvody topení

- Výměna osvětlení

- Instalace solárních panelů

Obec odhadla, že náklady na obnovu veřejné knihovny, městského úřadu a základní školy budou činit 113 100,23 €, 122 058,69 € a 317 800,70 €. Kromě těchto nákladů obec počítala s tím, že náklady na projektovou dokumentaci a služby související s vytvořením projektů budou v roce 2019 představovat 6 785,21 EUR a v roce 2019  866,20 EUR (viz tabulka 1).

Tabulka 1. Náklady na realizaci projektu

| (in €) | 2018 | 2019 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace | 3,897.89 | - | 3,897.89 |
| Veřejná knihovna | - | 113,100.23 | 113,100.23 |
| Obecní úřad | - | 122,058.69 | 122,058.69 |
| Základní škola | - | 317,800.70 | 317,800.70 |
| Technický dozor investora | 2,021.12 | 2,309.87 | 4,330.99 |
| Marketing a propagace | 866.20 | 866.20 | 1,732.39 |
| CELKEM | 6,785.21 | 556,135.68 | 562,920.89 |

Obec předpokládá, že tyto tři budovy budou v provozu již v roce 2020. Odhaduje se také, že v rámci realizace projektu bude snížení nákladů na energii a provoz činit 25 998,59 EUR ročně. Kromě toho by měl projekt také přinést environmentální výhody, a to: průměrné snížení nebezpečných emisí o 80% (viz tabulka 2).

Tabulka 2. Efektivnost projektu

| Parametr | Veřejná knihovna | Obecní úřad | Základní škola | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index roční poptávky po neobnovitelné primární energii [kWh / rok] | 59.15 | 23.17 | 25.25 |  |
| Snížení CO2 [%] | 63.61% | 87.98% | 88.95% | 80.18% |
| Zvýšení energetické efektivity [%] | 65.67% | 87.49% | 87.05% | 80.07% |
| Roční úspory (náklady na energii a topení) (v €) | 3,922.77 | 18,118.54 | 3,957.28 | 25,998.59 |

Analýza NPV (současné čisté hodnoty) a proveditelnosti projektu

V souladu s pokyny EPC k metodice finanční analýzy projektů obec předpokládala diskontní sazbu 4,0%. Kromě toho byla finanční analýza provedena za období 15 let, avšak vzhledem k delší době životnosti aktiv byla zahrnuta jejich zbytková hodnota (204 595,07 €) (rovnající se neodpisované hodnotě aktiv ke konci roku 2033)

## Otázka zní: Je smysluplné budovy renovovat? Vypočítejte NPV a IRR projektu za předpokladu, že obec může projekt okamžitě zaplatit v hotovosti.

Dostupnost dotací z EU

V rámci projektu však může obec zažádat o dotaci EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj, která bude v případě schválení vyplacena obci po dokončení projektu. Navíc vzhledem k tomu, že projekt nebyl projektem generujícím zisk, bylo také možné požádat o proplacení způsobilých nákladů na spolufinancování z fondů ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj). V případě tohoto projektu byly způsobilé náklady rovny 80% celkových nákladů projektu. Zbývajících 20% mělo být financováno z vlastních zdrojů obce. Tím tedy umožnit, aby obec mohla projekt financovat beze ztrát.

Cvičení: Vypočítejte NPV a IRR projektu za předpokladu, že obec získá 80% dotaci z EU.

## EPC (Energy Performance Contracting / Energetické služby se zárukou)

Nicméně náklady však byly příliš vysoké na to, aby je mohla obec hradit. Bylo zapotřebí tedy najít další možnosti, které by jim umožnily zahájit projekt a udržet dotaci z ERDF.

Jako řešení tohoto problému podepsala obec smlouvu o energetických úsporách se specializovanou společností. Zhotovitel provedl stavební práce a poskytl financování projektu, jak bylo dohodnuto. Na oplátku měl zhotovitel obdržet 90% úspor generovaných projektem, pokud jde o náklady na energii a teplo. Kromě toho měl zhotovitel obdržet platbu ve výši dotace. Obec a zhotovitel si tedy stanovili v rámci projektu své vlastní podmínky.

Cvičení: Vypočítejte NPV a IRR projektu pro obec a pro společnost EPC. Myslíte, že je možné vypočítat všechny NPV a IRR pro oba případy?

Otázky k diskusi:

- Co z této dohody získá obec? Je to dobrý obchod?

- Byl by tento projekt proveditelný bez dotace? Jaké jsou role dotací v efektivním využívání energie „EvE“? Měly by být projekty s negativními NPV dotovány?

- Co z této smlouvy získá zhotovitel?

- Myslíte, že se jedná o garantovanou úsporu nebo o sdílenou úsporu? Proč?